附件1

中山大学危险化学品安全检查项目表

填表说明：检查项目情况“符合”的在对应空格中打“√”； “不符合”的打“×”；情况“不适用”的打“○”。

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实验室名称或编号 |  |  |  |  |  |
| 一 | 管理机构和制度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学院（中心）和实验室有专人负责统筹管理危险化学品安全，责任到人，层层落实。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 根据学院（中心）、实验室特色建立危险化学品操作规程和突发事故应急预案。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开展化学品安全培训或组织相关人员参加培训，并有记录 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 化学试剂存放 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有房间内化学品的动态台帐 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 有序分类存放，放置位置便于查找取用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 化学品不存在叠放现象 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 存放点通风、隔热、安全 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 无存放大桶试剂现象 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 无大量存放化学试剂现象（较大试剂存量应控制在一周计划用量之内） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无试剂药品过期现象 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对于易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 剧毒品管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剧毒品购买前须经公安部门审批，并凭证向具有经营许可资质的单位购买 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 严格执行校内审批购买程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管（只有2名分别掌管了钥匙和密码的保管人同时到场时才能开启保险柜），有条件的或专用库房需配备报警及监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁，实行双人双锁保管 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 执行双人收发、双人运输，有记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 使用时有两人同时在场，且计量取用后立即放回保险柜，有记录（双人签字） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 有规范的剧毒品处置方法，双人签字记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 残余、废弃的剧毒品或空瓶的处置按规定进行 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不得私自从外单位获取剧毒品 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 易制毒品、管制药品管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 易制毒品购买须经校内审批后到学校仓库领用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 易制爆品购买前须经公安部门审批, 或按照政府管理的规定要求采购，并向具有经营许可资质的单位购买 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中，有规范的领取、使用、处置台账 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 实验气体管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识牌 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不得混放 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和监控报警装置等 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 气体钢瓶已正确固定 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 气体连接管路连接正确，并时常进行检漏 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 有气体管路标识，对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 独立的气体钢瓶室有专人管理 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不使用未年检或达到报废条件的气瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 化学废弃物处置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废物交接时有清晰、准确的台账资料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 有统一规范的废弃物警示标识 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配备了化学实验废弃物分类容器，对化学废弃物进行了分类存放、包装（应避免易产生剧烈反映的物品混放），并贴好标签，及时送学校中转站或收集点 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无大量存放化学废弃物的现象，定时清运化学实验废弃物 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无大量堆放废弃物现象 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 对于产生有毒和异味废气的，有气体吸收装置 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其它化学安全 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂瓶张贴学校统一制作的标签，信息明确 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 试剂瓶不得无盖放置 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 无在原标签纸未撕去的空试剂瓶中存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上，并张贴标识 |  |  |  |  |  |  |