中山大学实验室安全监督巡查指标

| 分类 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1 一般安全 | 1.1实验室门口挂有安全信息牌 |
|  | 1.2特殊实验室张贴安全警示标识 |
|  | 1.3实验室内张贴重要操作要求、应急处置等制度 |
|  | 1.4实验室门上有可视窗，且未遮挡 |
|  | 1.5实验室分区明确，物品摆放整齐，卫生状况良好 |
|  | 1.6实验室内未放置无关物品，没有进行无关操作（饮食、睡觉、吸烟） |
|  | 1.7正确穿戴个人防护装备 |
| 2 消防用电 | 2.1消防通道畅通，无堆放杂物现象 |
|  | 2.2配置与实验室危险源相符的消防器材 |
|  | 2.3无乱拉电线、插头破损电线裸露、多个大功率仪器共用一个接线板、多个接线板串联、接线板直接放在地面等违规用电现象 |
| 3 应急 | 3.1应急喷淋和洗眼装置使用正常，有巡查记录，周围不堆放杂物 |
|  | 3.2配备有急救药箱，药品随时补充、更新 |
| 4 化学安全 | 4.1化学试剂按要求分类存放，存放点通风、隔热、安全 |
|  | 4.2强酸和强碱、氧化剂和还原剂分开存放；固体、液体分开存放 |
|  | 4.3腐蚀溶剂放在托盘等二次防漏容器 |
|  | 4.4化学试剂标签完好，配置试剂有规范标签 |
|  | 4.5无存放大量化学试剂现象 |
|  | 4.6不在矿泉水瓶中装化学试剂 |
|  | 4.7浸泡玻璃器皿的酸、碱缸加盖，有标识 |
|  | 4.8剧毒品严格执行五双管理 |
|  | 4.9易制毒化学品专门存放、专人保管、记录完整 |
|  | 4.10实验室显眼处有在用的每一种化学品的MSDS文件供随时查阅 |
|  | 4.11化学废弃物桶标签清楚，不在实验室存放大量化学废弃物 |
| 5 生物安全 | 5.1不超范围开展实验活动 |
|  | 5.2禁止戴实验手套接触清洁设备仪器、公用物品 |
|  | 5.3不在普通实验室饲养实验动物 |
|  | 5.4配备高压灭菌器 |
|  | 5.5严禁使用饮用水桶作为实验用品 |
|  | 5.6生物废弃物规范分类收集处置，不与生活垃圾混存 |
| 6 仪器设备安全 | 6.1高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备有安全警示标识，配备相应防护设施 |
|  | 6.2大型、贵重仪器有设备使用记录 |
|  | 6.3电子天平不放在阳光直射处，用后及时清理干净 |
|  | 6.4冰箱内存放试剂密封好，标识清晰，分类存放 |
|  | 6.5储存危险化学品的冰箱有防爆功能 |
|  | 6.6冰箱中不放置食品，冰箱周围不堆放杂物 |
|  | 6.7烘箱、电阻炉无超期使用现象 |
|  | 6.8不在烘箱内加热易燃易爆化学品、塑料等易燃物品 |
|  | 6.9烘箱、电阻炉周围有散热空间，不堆放杂物 |
|  | 6.10烘箱、电阻炉不直接放置在木桌、木板等易燃物品上 |
|  | 6.11使用烘箱、电阻炉等加热设备有人值守 |
| 7 气体钢瓶安全 | 7.1气体钢瓶颜色、字体清楚，有状态标识，正确固定 |
|  | 7.2可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 |
|  | 7.3涉及剧毒、易燃易爆气体场所，配有通风设施和报警装置 |
|  | 7.4危险气体钢瓶存放点通风、远离热源 |
|  | 7.5无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共区域 |
|  | 7.6实验结束气体钢瓶总阀关闭 |
|  | 7.7不堆放大量气体钢瓶或废旧钢瓶 |
|  | 7.8独立的气体钢瓶室有专人管理，上锁 |
| 8 辐射安全 | 8.1涉辐人员规范佩带个人计量章 |
|  | 8.2有专门存放放射废物的容器和暂存库 |
|  | 8.3放射废物规范处置，严禁随意丢弃 |